АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Устье

от 17.01.2022                                                                                                       № 20

| О внесении изменений в постановление администрации района от 28 марта 2017 года № 290 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Устьянское Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области» |  |
| --- | --- |

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьи 43 Устава района  администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения Устьянское Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области, утвержденную постановлением администрации района от 28 марта 2017 года № 290 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Устьянское Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области», следующие изменения:

1.1. В разделе «Введение» абзацы третий и четвертый признать утратившими силу.

1.2. В разделе 3 «Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования»:

1) в абзаце первом слова «с. Никола-Корень» исключить;

2) абзацытретий – четвертый изложить в следующей редакции:

«Источник водоснабжения села Устье, Усть-Кубинского района, Вологодскойобласти - река Кубена. Заборводы производится водозаборными сооружениямируслового типа из р. Кубена и предназначен на хозяйственно-питьевые ипроизводственные нужды села Устье. Капитальный ремонт водозаборныхсооружений дляприема воды из р. Кубена и подаче ее к насосной станции 1 подъема проводился в 2018 году. Два водоприемных фильтрующих рыбозащитных оголовка представляют собой коллекторы с трубчатымифильтрами (многослойная цилиндрическая каркасно-сетчатая конструкция). На каждом оголовке предусмотрено по пять трубчатых фильтров. Внутреннийкаркас трубчатого фильтра изготовлен из перфорированной стеклопластиковойтрубы.Фильтровальный каркас выполнен из нержавеющей стали.

Водозабор состоит из водоприемного оголовка, насосной станции Iподъема, очистных сооружений, насосной станции IIподъема»

3) абзацы пятый – шестой признать утратившими силу;

4) абзацы десятый – тринадцатый изложить в следующей редакции:

«На территории поселения имеется 3 подземных водозабора:

- скважина № 3П-2012/3  хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Никольское 2012 года;

- скважина № 2738 хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Заднее 1982 года;

- скважина № 77914 хозяйственно-питьевого водоснабжения д. Королиха 1992 года»;

5) абзацы четырнадцатый -восемнадцатый признать утратившими силу;

6) в абзаце девятнадцатом слова «с. Никола-Корень» исключить;

7) абзац двадцатый признать утратившим силу;

8) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

«Водоснабжение с. Никольское осуществляется из водозаборной скважины 2012 года № 3П-2012/3 максимальная производительность её 17,5 тыс.куб.м/год (дебит скважины № 3П-2012/3 - 2 куб.м/час). Общая протяженность сетей с. Никольское диаметром 25 - 63 мм - 3,753 км, материал труб смешанный - полиэтиленовые, стальные.Износ сетей составляет 70%.»;

9) в абзаце двадцать втором цифру «50%» заменить цифрой «44%»;

10) в абзаце двадцать третьем цифру «50%» заменить цифрой «60%»;

11) В пункте 3.1

-таблицы 3.2 и 3.3 изложить в следующей редакции:

# «Насосное оборудование I подъем

# Табл.3.2

| Назначение | Тип насоса | шт. | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Скорость, мин-1 |
| Основной | КМ 80-65-160 | 2 | 50 | 32 | 7,5 | 2900 |
| Резерв | АСЦЛ-20-24Г | 1 | 32 | 54 | 16 | 1450 |
| дренаж | КМ 50-32-125 | 1 | 7,5 | 22 | 2,2 | 2900 |

# Насосноеоборудование II подъем

# Табл.3.3

| Типнасоса | шт. | Техническаяхарактеристика |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Скорость, мин -1 |
| КМ 80-50-200 | 1 | 50 | 50 | 15 | 2900 |
| КМ 80-65-160 | 1 | 50 | 32 | 7,5 | 2900 |

»;

- подраздел «Очистные сооружения воды» изложить в следующей редакции:

Вода и очистные сооружения воды из реки поступает на станцию I-го подъема по двум полиэтиленовым трубопроводам диаметром 90 мм. Насосная станция I-го подъема, выполнена из подземной и надземной части. В подземной части установлено следующее оборудование: два консольно-моноблочный насоса марки КМ 80-65-160 производительностью 50 м3/ч каждый, напор 32 м, запорно-регулирующая арматура. Промывка всасывающих трубопроводов и водоприемного устройства производится обратным током воды и подачей воздуха при помощи компрессорной установки К-30 (мощность 5,5 кВт, производительностью 1260 л/с), которая в надземной части насосной станции I-го подъема.

С насосной станции I-го подъема вода подается на очистные сооружения.

Очистные сооружения - блочно-модульная станции водоочистки производительностью 1200 м3/сут, 50 мз/час. Модульная станция водоочистки принята в блочно-модульном исполнении полной заводской готовности, поставщик ООО «РуссФильтр». В комплект станции входит блок фильтр механический с автоматической промывкой; блок фильтр механический с автоматической промывкой AzudHelix 203HF/4 FX; блок дозирования коагулянта; блок дозирования гипохлорита; блок напорной аэрации 36х72; блок автоматический фильтр осветлитель EIMHF 25х6; блок система ультрафильтрации UF 20 PentairX-Line; блок ультрафиолетовой стерилизации; шкаф системы автоматического управления; компрессорные установки; монтажный комплект для обвязки, а также вспомогательное оборудование на собственные нужды станции. Здание станции водоподготовки из металлических конструкций габаритными размерами 12192х4876мм.

Исходная вода с расходом до 50 мЗ/ч и напором 29,7 м, проходит автоматический дисковый фильтр AzudHelix203HF/4FX на котором происходит удаление взвешенных крупностью более 400 мкм. После чего вода проходит обработку реагентами (коагулянтом и гипохлоритом натрия) при помощи соответствующих узлов дозирования. Дозирование реагентов позволяет окислить растворенное в воле железо и снизить цветность исходное воды.Для увеличения времени контакта с реагентами предусмотрены контактные емкости на базе танков типоразмером 36x72, после которых вода поступает на первую ступень осветления, состоящую и 6 засыпных фильтров EST 25. На них происходит частичное снижение мутности исходной воды.Для доочистки воды от мутности и цветности до гребований СанПиН вода питьевая, после фильтра EST 25x6  на установку ультрафильтрации UF - 20, производительностью до 50 мЗ/час, на которой происходит окончательное осветление воды, удаление коллоидных частиц и удаление вирусов и бактерий.После установки ультрафильтрации, осветленная вода собирается в резервуар чистой воды.

Из резервуара чистой воды консольно-моноблочным насосом марки КМ 80-50-200, установленном в насосной станции II-го подъёма, по водоводу диаметром 160 мм (материал труб ПНД) вода подается в разводящую сеть к потребителям с. Устье. С августа 2010 года применяется безбашенная система водоснабжения. Для учета количества подаваемой потребителям воды установлен водосчетчик марки СТВУ – 100 в насосной станции II-го подъема.

Насосная станция II-го подъема, выполнена из подземной и надземной части. В подземной части установлено следующее оборудование: два консольно-моноблочный насоса марок КМ 80-65-160 производительностью 50 м/час, напором 32 м, КМ 80-50-200 производительностью 50 м3/ч, напором 50 м, запорно-регулирующая арматура и водосчетчик СТВУ – 100.

На вводе водопровода в модульную станцию установлен водомерный узел с расходомер-счетчиком электромагнитным РСЦ-01-080ФО-Р-Т2-Ш-03Ду80мм (расходQmin=0,181м3/ч;Qmax=181м3/ч) с преобразователем расхода, который обеспечивает передачу данных по последовательному интерфейсу.

Сброс стока промывных вод от модульной станции водоочистки выполняется в накопительную ёмкость FloTenk-EN-150 объёмом 150м³ подземную, водонепроницаемую, из стеклопластика, полной заводской готовности, фирмы «Флотенк», с ежедневным вывозом стоков».

1.3. В разделе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения сельского поселения Устьянское:

1) пункт 6.1 признать утратившим силу;

2) пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

«6.3. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения с. Устье.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в 2021 году разработан проект «Границы зон санитарной охраны для поверхностного водозабора из реки Кубена для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории с. Устье Усть-Кубинского района Вологодской области», получено санитарно-эпидемиологического заключение.

Основной целью создания и обеспечения режима в санитарных защитных зонах является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Для открытого водоисточника предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны (далее ЗСО).

Первый пояс ЗСО включает в себя территорию в районе водозаборных сооружений. Границы 1 пояса ЗСО приняты: вверх по течению - 200 м от водозабора; вниз по течению -100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу -100 м от линии уреза воды летне-осенней межени; в направлении к противоположному от водозабора берегу - полоса акватории шириной 100 от водозабора, т.к. ширина р. Кубена в месте водозабора - 300м.

В настоящее время территория 1-го пояса ЗСО в створе водозабора по прилегающему берегу спланирована для отвода поверхностного стока, частично озеленена. Предупредительные знаки не установлены, акватория реки буями не оборудована.

Площадки насосных станций 1-го и 2-го подъемов, водоочистных сооружений, трасса водопровода расположены за пределами 1-го пояса ЗСО водозаборных сооружений.

Насосная станция 1-го подъема расположена на расстоянии 320м от водозабора, имеет ограждение из металлической сетки на расстоянии от стен здания насосной станции в северном направлении - 15м, в южном -5м, в западном - 9м, в восточном -7м, имеются дорожки с твердым покрытием, охраной не обеспечена. 1-й пояс ЗСО принят радиусом 15м от стен здания насосной станции.

Территория площадки водоочистной станции и насосной станции 2-го подъема расположена на расстоянии 610м в северо-западном направлении от водозабора. На данной территории находятся: насосная станция 2-го подъема, резервуар чистой воды, резервуар неочищенной воды, отстойник, камера хлопьеобразования, здание УФО, подсобное здание. В 2021 году проведены работы по установке на площадке 2-го подъема блочно-модульной станции водоочистки производительностью 1200 мЗ/сутки, 50 мЗ/час; герметичных резервуаров (накопителей) для дождевых вод и стоков от бытовой канализации. Площадка имеет форму прямоугольника со сторонами 102м-89м-96м-90м.

Граница 1-го пояса ЗСО для объектов, расположенных на площадке станции 2-го подъема, принята: от стен резервуаров чистой и неочищенной воды, здания фильтров - 30м; от стен насосной станции 2-го подъема, проектируемой модульной станции водоподготовки, здания УФО, отстойника и камеры хлопьеобразования - 15м. Площадка станции 2-го подъема имеет форму прямоугольника со сторонами 102м-89м-96м-90м. Ограждение размещено на расстоянии от стен зданий: в северном направлении - 35м, с восточной - 31м, с южной - 31м, с западной -38м.

Ограждение территории с восточной и южной стороны участка выполнено колючей проволокой, с севера и запада -деревянным забором, имеются въездные ворота. Территория спланирована для отвода поверхностного стока, озеленена; обеспечена охраной, установлена система видеонаблюдения. Дорожки, ведущие к сооружениям, имеют грунтовое покрытие, туалет оборудован водонепроницаемым септиком.

Для водоводов от водозабора до насосной станции 1-го подъема (диаметр 150 мм, длина 350м), от насосной станции 1-гоподъема до насосной станции 2-го подъема (диаметр 160 мм, длина 530м) санитарно-защитная полоса (далее - СЗП)устанавливается на расстоянии 50 метров по обе стороны от крайних линий водовода.

Для водопроводных сетей от насосной станции 2-го подъема до потребителей, обще протяженностью 34,79 км СЗПустанавливается 10 м от крайних линий водоводов, находящихся на незастроенной территории с. Устье и 2 м от крайнихлиний водоводов, проходящих по застроенной территории с. Устье, что достаточно для обслуживания и проведенияремонтных работ. Водоводы (материал труб чугун, сталь, полиэтилен, диаметр от 60мм до 160 мм), залегают на глубину 1,0-2,5 м. На глубине залегания грунтовые воды отсутствуют. Источников загрязнения в СЗП водовода нет.

В целях снижения микробного и химического загрязнения воды реки Кубена, в границах зон санитарной охраны 1-го поясапроектом предусмотрены санитарные мероприятия.

Границы второго пояса ЗСО.

Для водотоков границы второго пояса определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологическихусловий. Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению отводозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95%обеспеченности, было не менее пяти суток - для IA, Б, В, Г и IIА климатических районов и не менее трех суток - для 1Д, IIБ, В,Г и III климатических районов.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровыхобратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Для расчета размеров и границ поясов ЗСО в проекте используется расчетная схема "по водотоку". Информация о среднихскоростях течения при расходе 95% обеспеченности получена в виде справок с филиала ФГБУ Северное УГМС "Вологодский ЦГМС". Согласно полученным данным средняя скорость течения при расходе 95% обеспеченности: р. Кубена

- 0,11 м/с; р. Кихть - 0,05 м/с; р. Угорма - 0,03 м/с; р. Талица - 0,01 м/с; р. Желтуха - 0,01 м/с.

В соответствии с п. 2.3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02, исходя из 3-х суточного добегания микробного загрязнения, граница второго пояса ЗСО водозабора из р. Кубена должна устанавливаться вверх по течению от водозабора, при среднейскорости течения 0,11 м/с, на расстоянии 28512м.

По расчету размеры верхней границы ЗСО второго пояса р. Кубена следующие: р. Кубена - 28512 м; р. Кихть - 15200м; р. Угрома - 27340; р. Талица - 22230м; р. Желтуха -12500.

Боковые границы второго пояса ЗСО водозабора приняты на расстоянии 500 м от уреза воды летне-осенней межени, т.к. рельеф местности равнинный. Граница второго пояса ЗСО р. Кубена ниже по течению принята 250 м от водозабора.

Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и прочих обозначаются столбами со специальнымизнаками. Всего необходимо изготовить и установить 28 таких знаков на пересечении границы 2-го пояса ЗСО водозабора с дорогами и пешеходными тропами.

Границы третьего пояса ЗСО.

Границы третьего пояса поверхностного источника водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы проходят примерно по водоразделам, в пределах 3-5 км, включая протоки.

Характеристика источников загрязнения водосборной площади и воды р. Кубена.

Во 2 и 3 поясах зон санитарной охраны поверхностного водозабора р. Кубена с. Устье расположены сельские поселения Устьянское и Высоковское Усть-Кубинского района и Архангельское Сокольского района.

В  границах 2 и 3 поясов ЗСОповерхностного водозабора из реки Кубена:

- отсутствуют склады горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- отсутствуют скотомогильники, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия

- отсутствуют санкционированные и несанкционированные свалки, сбор итранспортировка ТБО осуществляется региональным оператором ООО "Аквалайн";

- отсутствуют предприятия, осуществляющие сброс в реку Кубена;

- отсутствуют стойбища и выпасы скота;

- отсутствуют места для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли, пристани;

- не производится сброс в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпы, кубовых осадков и других отходов и мусора, формирующиеся на территории населенных мест;

Во 3-м поясе ЗСО имеются кладбища: около д. Данилиха на расстоянии 550 м от водозабора, в районе д. Порохово на расстоянии 6,5 км от водозабора. В 3-м поясе имеется кладбище в районе д. Грибцово на расстоянии 22 км от водозабораТакже во 2-м поясе на расстоянии 2,5 км от водозабора в юго-восточном направлении (п. Высокое) находится деревообрабатывающее предприятие ООО "Высокое-Лес", сточные воды которого отводятся в индивидуальный герметичный септик. Таким образом, сброс сточных вод с территории предприятия в р. Кубена не осуществляется.

Объектами загрязнения поверхностного стока на территории 2-го пояса ЗСО также являются автомобильные дороги местного значения, вдоль которых имеются водоотводные канавы.

Во второй пояс ЗСО попадают частично или полностью населенные пункты Высоковского сельского поселения Усть-Кубинского района (п. Высокое, д. Канское, д. Ананьино, д. Сверчково, д. Бакрылово, д. Горка, д. Кузнецове д. Рудино, д Заборье, д. Павловское, с. Старое, д. Плющево, д. Порохово, д. Филисово, д. Борисково, д. Белавино, п. Воронино) и Архангельского сельского поселения Сокольского района (д. Вачево, д. Большой Двор, д. Поповка, д. Новое, д. Шилыково),где предприятия, учреждения социальной сферы и сферы обслуживания, частная жилая застройка оборудованы водонепроницаемыми септиками или имеются туалеты с герметичными выгребными ямами, типа люфтклозет, по мере накопления их содержимое вывозится специализированными организациями.

В зону 3-го пояса частично или полностью попадают населенные пункты: д. Климушино, д. Филисово, д. Останково, д.Петраково, д. Зиновское, с. Новое, с. Старое, урочище Бобровское, д. Ельцино, д. Вахнево, с. Грибцово, д. Трепарево, д. Сониха.д. Иваниха, д. Щуриха, д. Медведево, д. Копосиха, д. Спицыно, д. Исаево, д. Решетниково, д. Погорелиха, д.Борщево, д. Копытово, д. Мялицыно, д. Никулинское, д. Меленка, д. Прокопово Усть-Кубинского и Сокольского районов.

В пределах 2 и 3 поясов ЗСО находятся пашни, земли сельскохозяйственного назначения, принадлежащие предприятиюАО "Вологодский картофель".

Кроме выше перечисленных объектов, существенным вкладом в ухудшение качества вод может служить вырубка леса.

Вырубки леса предприятиями или физическими лицами производятся только при получений разрешительной документации, на строго отведенных участках леса.

Все вышеперечисленные источники загрязнения поверхностных вод вносят большие изменения в гидрохимический ибиологической режимы водного источника, изменяя качество воды, нарушая нормальную жизнедеятельность растительных и животных организмов, т.е. происходит процесс загрязнения.

Процессам загрязнения в реках и водоемах противостоит процесс самоочищения, приводящий к уменьшениюконцентрации загрязняющих веществ, а при полном самоочищении - к восстановлению естественного облика водногообъекта. Это дает возможность экосистеме водотока достигнуть стабильного состояния, что может сопровождатьсяассимиляцией загрязняющих веществ, благодаря которой опасность ухудшения качества воды уменьшается или вовсеисчезает.

Непосредственно в районе водозабора берега Кубены заняты луговой растительностью, кустарниками, лесом, частичнозаболочены. Наличие закустаренной и залесенной поймы благоприятно сказывается на экосистеме водоема - способствует  значительному  очищению поверхностных вод отзагрязнений.

В составе проекта ЗСО представлен план водоохранных мероприятий по 1-му поясу ЗСО.

В границах ЗСО 1 пояса проектом предусмотрены следующиемероприятия:

- Выполнить процедуру оформления в собственность или аренду земельного участка в границах первого пояса ЗСО -декабрь 2021-декабрь 2022гг.

- Установить ограждение первого пояса ЗСО водозабора в соответствии с проектом. Установить ограждение 1-го пояса насосной станции 1-го подъема на расстоянии 15м от стен здания - декабрь 2021-декабрь 2022гг.

- Акваторию первого пояса оградить буями - декабрь 2021-декабрь 2022гг.

- Установить предупреждающие знаки об охранной территории 1-го пояса ЗСО - декабрь 2021-декабрь 2022гг.

- Провести реконструкцию водоочистных сооружений - декабрь 2021-декабрь 2022гг.

- Производить санитарную уборку территории первого пояса ЗСО, при необходимости - производить ремонт ограждений следить за сохранностью предупреждающих знаков и буями - постоянно.

- Обеспечить производственный лабораторный контроль качества поверхностных вод в месте водозабора в соответствии с рабочей программой - постоянно.

- Не допускается: непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещения жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; спуск любых сточных вод, в т.ч. сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды - постоянно.

В составе проекта ЗСО также представлены планы водоохранныхмероприятий по 2-му и 3-му поясам ЗСО, утвержденныйорганами местного самоуправления Усть-Кубинского и Сокольского районов Вологодской области и хозяйствующими
субъектами:

1. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения - постоянно.

2. Разрешение на проведение всех работ, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные работы в пределах  акватории ЗСО только по согласованию в установленном порядке при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора – постоянно.

- При использовании химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов применяемые препараты должны иметь необходимую документацию, подтверждающую их безопасность для здоровья людей - постоянно.

- Для 2-го пояса ЗСО запрет на:

- размещение новых складов горюче смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнение подземных вод; применений удобрений и ядохимикатов;

- рубку леса главного водопользования в водоохранных зонах реки Кубена, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечногофонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

-	расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных
угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

- Не допускать использование источника водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли, допустимо только в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов - постоянно.

- Контролировать отведение сточных вод с территории населенных пунктов, расположенных в зоне водосбора источника] водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод - постоянно

- Установить столбы со специальными знаками санитарной охраны на пересечениях дорог с границей второго пояса ЗCOдекабрь 2022г.

- Установить аншлаги, запрещающие использование удобрений и ядохимикатов на территории огородов жителей Высоковского и Устьянского сельских поселений, пашенных земель, фермерских хозяйств и садоводческих товариществ, попадающих во второй пояс ЗСО водозабора - декабрь 2022г.

- Для кладбищ, попадающих во 2 и 3 пояс ЗСО обязательна обваловка территории и отвод поверхностных сточных вод в септики или за пределы поясов ЗСО - постоянно».

3) Пункт 6.8  изложить в следующей редакции:

«6.8. Оценка   капитальных   вложений   в   новое   строительство,   реконструкцию       и модернизацию централизованных систем водоснабжения

Табл.6.1

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения (год) | Объём финансирования тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Источники финансирования |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Капитальный ремонт водозаборных сооружений для приема воды из р. Кубены и подачи её к насосной станции первого подъема в Усть-Кубинском районе Вологодской области | администрация Усть-Кубинского муниципального района, ООО "ВодопроводУстье" | Итого: | 4966,680 | 4470,010 | 496,670 |
|  |  |  | 2018 | 4966,680 | 4470,010 | 496,670 |
|  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Модернизация системы водоснабжения с. Устье Усть-Кубинского района Вологодской области | администрация Усть-Кубинского муниципального района, ООО "ВодопроводУстье" | Итого: | 57468,659 | 55786,948 | 1681,711 |
|  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2019 | 543,202 | 0,000 | 543,202 |
|  |  |  | 2020 | 9992,835 | 9792,978 | 199,857 |
|  |  |  | 2021 | 46932,622 | 45993,970 | 938,652 |
|  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Реконструкция очистных сооружений водозабора с. Устье | администрация Усть-Кубинского муниципального района, ООО "ВодопроводУстье" | Итого: | 742,812 | 390,954 | 351,858 |
|  |  |  | 2018 | 476,706 | 250,898 | 225,808 |
|  |  |  | 2019 | 266,106 | 140,056 | 126,050 |
|  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Реконструкция, строительство водопроводных сетей с. Устье | администрация Усть-Кубинского муниципального района, ООО "ВодопроводУстье" | Итого: | 30264,481 | 26669,574 | 13594,907 |
|  |  |  | 2018 | 174,600 | 91,895 | 82,705 |
|  |  |  | 2019 | 490,764 | 258,297 | 232,467 |
|  |  |  | 2020 | 140,000 | 98,000 | 42,000 |
|  |  |  | 2021 | 3945,307 | 2761,715 | 1183,592 |
|  |  |  | 2022 | 3913,810 | 2739,667 | 11174,143 |
|  |  |  | 2023 | 20000,000 | 19600,000 | 400,000 |
|  |  |  | 2024 | 400,000 | 280,000 | 120,000 |
|  |  |  | 2025 | 400,000 | 280,000 | 120,000 |
|  |  |  | 2026 | 400,000 | 280,000 | 120,000 |
|  |  |  | 2027 | 400,000 | 280,000 | 120,000 |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Никольское | администрация Усть-Кубинского муниципального района, ООО "ВодопроводУстье" | Итого: | 400,000 | 280,000 | 120,000 |
|  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2023 | 200,000 | 140,000 | 60,000 |
|  |  |  | 2024 | 200,000 | 140,000 | 60,000 |
|  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Замена оборудования на водозаборной скважине в. с. Никольское | администрация Усть-Кубинского муниципального района, ООО "ВодопроводУстье" | Итого: | 500,000 | 350,000 | 150,000 |
|  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2023 | 500,000 | 350,000 | 150,000 |
|  |  |  | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Замена оборудования на водозаборной скважине в. д. Королиха | администрация Усть-Кубинского муниципального района, ООО "ВодопроводУстье" | Итого: | 500,000 | 350,000 | 150,000 |
|  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2024 | 500,000 | 350,000 | 150,000 |
|  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Реконструкция водопроводных сетей в д. Королиха | администрация Усть-Кубинского муниципального района, ООО "ВодопроводУстье" | Итого: | 735,000 | 514,500 | 220,500 |
|  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2020 | 735,000 | 514,500 | 220,500 |
|  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Заднее | администрация Усть-Кубинского муниципального района, ООО "ВодопроводУстье" | Итого: | 2188,465 | 1531,926 | 656,539 |
|  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2020 | 450,000 | 315,000 | 135,000 |
|  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2022 | 1738,465 | 1216,926 | 521,539 |
|  |  |  | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Ремонт системы водоснабжения в с.Заднее | администрация Усть-Кубинского муниципального района, ООО "ВодопроводУстье" | Итого: | 2000,000 | 1960,000 | 40,000 |
|  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2024 | 2000,000 | 1960,000 | 40,000 |
|  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Ремонт системы водоснабжения в с.Никольское | администрация Усть-Кубинского муниципального района, ООО "ВодопроводУстье" | Итого: | 1500,000 | 1470,000 | 30,000 |
|  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2023 | 1500,000 | 1470,000 | 30,000 |
|  |  |  | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по муниципальным объектам |  | Итого: | 101266,097 | 93773,912 | 17492,185 |
|  |  |  | 2018 | 5617,986 | 4812,803 | 805,183 |
|  |  |  | 2019 | 1300,072 | 398,353 | 901,719 |
|  |  |  | 2020 | 11317,835 | 10720,478 | 597,357 |
|  |  |  | 2021 | 50877,929 | 48755,685 | 2122,244 |
|  |  |  | 2022 | 5652,275 | 3956,593 | 11695,682 |
|  |  |  | 2023 | 22200,000 | 21560,000 | 640,000 |
|  |  |  | 2024 | 3100,000 | 2730,000 | 370,000 |
|  |  |  | 2025 | 400,000 | 280,000 | 120,000 |
|  |  |  | 2026 | 400,000 | 280,000 | 120,000 |
|  |  |  | 2027 | 400,000 | 280,000 | 120,000 |

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочнымии должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации на момент реализации мероприятий».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Руководитель администрации района                                                        А.О. Семичев